Unidad de Aprendizaje: Taller de Ingeniería de Software

Manual de Usuario y Diagramas

Alumna: Ariatna Deloya Quiñones

Facilitador: Juan Miguel Hernández Ramírez

Fecha y Lugar: 23/03/2026, Acapulco Gro

#### Introducción

El Guante Sensorial SmartStep es un dispositivo de asistencia diseñado para personas con discapacidad visual o movilidad reducida. Utiliza ondas ultrasónicas para detectar obstáculos y alertar al usuario mediante vibraciones hapticas.

#### Instrucciones de Uso

- Encendido: Conecte la batería al puerto de alimentación del Arduino Nano situado en la muñeca.

- Calibración: Al encenderse, el guante comenzará a medir la distancia automáticamente. Mantenga la mano libre de obstáculos durante los primeros 2 segundos.

- Detección: * Zona Segura (> 50 cm): Sin vibración.

  - Advertencia (20 cm - 50 cm): Vibración intermitente leve.

  - Alerta Crítica (< 15 cm): Vibración continua fuerte.

- Mantenimiento: No sumergir el guante en agua. Si el guante textil requiere limpieza, retire cuidadosamente los componentes electrónicos (velcro/pines).

#### Solución de Problemas (Troubleshooting)

- El guante no vibra: Revise que los cables del motor no se hayan desprendido debido al movimiento de la mano.

- Lecturas erráticas: Limpie la superficie del sensor ultrasónico con un paño seco; el polvo puede afectar las ondas.

#### Diagrama de Conexiones (Pinout):

| Componente | Pin Arduino Nano | Notas |
| --- | --- | --- |
| Sensor HC-SR04 (Trig) | D12 | Envía el pulso ultrasónico. |
| Sensor HC-SR04 (Echo) | D11 | Recibe el eco del pulso. |
| Motor Vibrador (+) | D3 | Pin PWM para controlar la intensidad. |
| Motor Vibrador (-) | GND | Tierra común. |
| Batería (VCC) | VIN | Entrada de voltaje (si es > 5V). |
| Batería (GND) | GND | Tierra común. |

### Lógica de Funcionamiento (Diagrama de Flujo)

Para garantizar la precisión en la detección de obstáculos, el sistema sigue este ciclo lógico de ejecución:

- Inicio de Hardware: Se configuran los pines del Arduino Nano (Trig como salida, Echo como entrada y Motor como salida PWM).

- Emisión de Pulso: El sensor HC-SR04 envía una ráfaga ultrasónica de 10 microsegundos.

- Captura de Eco: Se mide el tiempo que tarda la onda en regresar al sensor tras chocar con un objeto.

- Cálculo de Distancia: Se aplica la fórmula física $distancia = \frac{tiempo \times 0.034}{2}$ para obtener el valor en centímetros.

- Evaluación de Rangos (Toma de Decisiones):

  - Estado Crítico (< 15 cm): El motor vibra al 100% de su capacidad de forma continua. Se envía alerta a la App.

  - Estado de Advertencia (15 cm - 50 cm): El motor vibra de forma intermitente (pulso PWM) para avisar proximidad.

  - Estado Seguro (> 50 cm): El motor permanece apagado.

- Bucle (Loop): El sistema espera 100ms y reinicia el proceso para un monitoreo en tiempo real.